Lab1 中断与异常处理实验指导书

一、实验目的

1.掌握 RISC-V 架构中断、异常的基本概念，明确中断（异步硬件事件）与异常（同步指令错误/系统调用）的核心区别与触发场景。

2.理解 RISC-V 特权级中断处理机制，熟练掌握 stvec、scause、sepc、sstatus、sie 等核心特权寄存器的功能与配置方法。

3.掌握中断向量表初始化、中断现场保存与恢复、中断分发处理的完整流程，能够独立搭建内核中断处理框架。

4.实现时钟中断周期性调度与基础系统调用功能，理解操作系统内核与硬件、用户程序的交互逻辑。

5.掌握 QEMU+GDB 调试方法，能够排查中断注册、触发、处理过程中的常见错误。

二、实验任务

1.完成系统调用捕获处置，识别用户态发起的调用请求，规范完成内核处理与程序回落流程。

2.配置定时器基础环境，开启时钟事件响应权限，完成首次中断触发条件初始化。

3.设计周期计时逻辑，每次中断结束后自动更新触发阈值，维持稳定的时钟中断频率。

4.判别各类到来事件，单独处理时钟中断，触发程序调度，其余异常与未知事件按规则报错处置。

三、实验原理

1.RISC-V 中断与异常基础机制

RISC-V 架构将程序运行分为机器态、监管态、用户态三种特权级，本实验基于监管态（S态）完成中断处理。中断是硬件主动触发的异步事件（如定时器计时完成），异常是指令执行触发的同步事件（如非法指令、ecall系统调用）。硬件检测到中断/异常后，会自动保存当前上下文关键寄存器值，跳转至预设的中断入口地址执行处理函数，处理完成后恢复现场继续执行原程序。

2.特权寄存器管控逻辑

架构内置专用寄存器管控事件跳转地址、事件成因、运行权限、中断总开关与细分中断使能权限。通过读写对应寄存器数值，能够设定事件处理入口、判定事件具体类型、开放或屏蔽指定类型事件响应权限。

3.时钟中断工作原理

系统依托硬件计时单元记录运行周期，设定阈值后，计时数值抵达阈值便触发中断。单次中断处理结束后，需重新设定下一次触发阈值，以此实现周期性时钟信号，可依托该信号触发程序调度切换。

4.系统调用异常原理

用户态程序通过 ecall 指令触发系统调用异常，陷入内核态。用户程序通过 a7 寄存器传递系统调用号，a0-a5 寄存器传递调用参数，内核通过 scause 识别系统调用异常，解析参数并执行对应功能，最终通过 a0 寄存器向用户程序返回执行结果。

5.事件整体处理流程

事件发生后硬件自动记录现场关键信息，跳转至预设处理入口；内核判别事件类别，按对应规则执行处置操作；完成业务逻辑后，复原程序运行上下文，回到事件触发前的执行流程。

四、实验内容

本实验要求完善 trap.c 和 timer.c 文件中的 4 个核心功能，包含用户态系统调用处理、定时器中断初始化、周期性时钟中断设置、时钟中断响应与进程调度。请按照以下步骤逐一实现。

提示：在实现过程中，可以参考代码中已有的相关函数实现，理解进程控制块结构和就绪队列操作的用法。每个函数上方已给出详细的 TODO 注释，请仔细阅读注释中的要求。

4.1 实现用户态系统调用处理

函数：void usertrap(struct trapframe *trapframe)

核心思路：当用户程序执行 ecall 指令时会触发系统调用异常，内核需要识别该异常、跳过指令、执行系统调用，然后返回用户态继续执行。

实现步骤：

1.判断异常原因 cause 是否等于 UserEnvCall（系统调用异常）。

2.如果是系统调用，将 trapframe->epc 加 4，跳过当前 ecall 指令。

3.调用 syscall() 函数，根据系统调用号执行对应的内核服务。

4.处理完成后继续执行后续异常 / 中断判断逻辑，最终返回用户程序。

4.2 实现定时器中断初始化

函数：void timer_init()

核心思路：定时器是操作系统时间片调度的基础，本函数用于开启定时器中断使能，并设置第一次时钟中断的触发时间。

实现步骤：

1.读取当前中断使能寄存器 r_sie() 的值。

2.使用位或操作启用 SIE_STIE 位，打开定时器中断使能。

3.将新的值写回中断使能寄存器 w_sie()。

4.调用 set_next_timer() 函数，设置第一次时钟中断的触发时间。

4.3 实现下一次时钟中断设置

函数：void set_next_timer()

核心思路：时钟中断是一次性触发事件，每次中断后必须重新设置才能实现周期性调度，本函数用于计算并设置下一次中断的时间点。

实现步骤：

1.使用 CPU_FREQ / TICKS_PER_SEC 计算出两次中断之间的时间间隔 timebase。

2.调用 get_cycle() 获取当前系统时钟计数值。

3.将当前计数值加上时间间隔，得到下一次中断的触发时间。

4.调用 set_timer() 将计算出的时间写入时钟比较寄存器，完成中断设置。

4.4 实现时钟中断处理

函数：void usertrap()

核心思路：时钟中断触发后，内核需要识别中断类型、重新设置下一次中断，并执行进程调度，实现时间片轮转。

实现步骤：

1.判断 cause 的最高位是否为 1，确认当前事件是中断而非异常。

2清除 cause 的最高位，保留中断类型编号。

3.判断处理后的 cause 是否等于 SupervisorTimer（时钟中断）。

4.如果是时钟中断，调用 set_next_timer() 设置下一次中断。

5.调用 yield() 让出 CPU，触发进程调度切换。

6.如果是其他未处理的中断，直接调用 unknown_trap() 报错并处理。